인쇄판 문안검사 — ML 적용 방안

현재 파이프라인의 ML 사용 여부 검토 및 향후 적용 지점 정리

1. 결론

현재 인쇄판 문안검사 파이프라인(task1-print-plate)과 다이바관 검사 파이프라인(task2-die-blade) 모두 머신러닝/딥러닝 알고리즘을 전혀 사용하지 않는다. 두 과제 모두 순수 고전적 컴퓨터비전(CV) 및 규칙 기반 로직으로 구현되어 있다.

2. 현재 실제로 사용한 기술 (ML 아님)

| 과제 / 모듈 | 사용 기술 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| task1 · registration.py | ORB 특징점 + RANSAC 호모그래피 (실패 시 ECC) | 고전 CV, 학습된 모델 없음 |
| task1 · diff_detect.py | 픽셀 차분 + robust threshold(median+k·MAD) + 모폴로지 + 연결요소 | 순수 통계/이미지처리 |
| task1 · run_demo.py | recall / precision 계산 | 평가 로직, 학습 없음 |
| task2 · 마스크 정합·윤곽선 분석 | 고전 CV 기하 정합 + contour 분석 | 학습된 모델 없음 |
| task2 · classify_wear_grade / classify_position_error | 고정 임계값(threshold) 기반 규칙 분류 | 사람이 정한 구간 경계값 |

sklearn, torch, tensorflow, cv2.dnn 등 어떠한 ML 라이브러리도 import되어 있지 않다. README에도 "OCR 엔진(Tesseract) 바이너리조차 설치되어 있지 않아 포함하지 못했다"고 명시되어 있어, ML은 애초에 이번 프로토타입 범위 밖이었다.

3. ML을 적용하면 실제로 이득이 되는 지점

| 적용 위치 | 왜 ML이 필요한가 | 현재 한계 |
| --- | --- | --- |
| OCR + 문자열 diff (spec.md가 이미 요구) | 점누락처럼 1~2픽셀짜리 결함은 픽셀 diff로 원천적으로 잡기 어려움 — README의 "중요한 발견"이 실측으로 증명함 | 현재 diff만으로는 재현율 80%에서 더 못 올라감 (문서가 이미 자인) |
| 오검출(오버사이즈) 판별기 | 지금은 oversize_area_ratio=0.20 같은 고정 임계값 가드레일 — QA 리포트에서 Otsu 불안정성으로 라벨 전체(93%)가 오검출된 실제 사례 있음 | 규칙 하나로 모든 촬영조건 커버 불가 |
| 딥러닝 기반 정합(Registration) | ORB는 텍스트 밀도 낮은 라벨(로고 위주)에서 특징점 부족 → ECC 대체경로 필요. 실제 인쇄물 텍스처/조명 편차에서 재검증 필요(README 명시) | 학습된 keypoint/optical-flow 기반 정합이 실사 조건에 더 강건 |
| task2 마모(wear) 등급 분류 | classify_wear_grade가 고정 mm 임계값 — 마모 패턴은 본질적으로 연속적이라 회귀/분류 모델에 적합한 전형적 케이스 | 현재는 사람이 정한 구간 경계값뿐 |
| 하이퍼파라미터 자동 튜닝 | k=6.0(MAD 스케일), min_area=40, oversize_area_ratio=0.20 등 모두 손으로 고정 | 라벨링된 데이터로 최적화하면 촬영환경별 자동 보정 가능 |
| 누적 히스토리 → 학습 데이터 (웹서비스 GET /api/history) | 사람이 "이 검출 맞다/틀렸다" 피드백을 남기면 그대로 라벨링된 학습 데이터가 됨 | 현재 히스토리는 단순 조회용, 재학습 파이프라인에 연결되어 있지 않음 |

4. 우선순위 요약

지금 서비스는 "ML 없이도 되는 부분"(정합 + 픽셀 diff)까지만 원리 검증을 마친 상태다. spec.md·README가 스스로 지적한 대로 OCR 결합이 가장 시급하고 확실한 ML 적용 지점이며, 그다음으로 오검출 판별기가 QA에서 실제 버그로 드러난 만큼 우선순위가 높다.

작성 근거: docs/dev/task1-print-plate/*.py, docs/dev/task2-die-blade/die_blade_qc_demo.py, docs/dev/task1-print-plate/README.md, spec.md 코드/문서 직접 확인